### TP2

### Programmation d'un réseau logique

But du TP :  Programmer un réseau logique GAL 22V10 pour obtenir un transcodeur binaire -> 7 segments

a

b

c

d

e

f

g

a

b

c

d

e

f

g

Cathode

L'afficheur  comporte 7 diodes électroluminescentes dont les cathodes sont relièes

entre-elles (les segments).

On alimente les diodes correspondant au chiffre hexadécimal  que l'on veut afficher.

Transcodeur

Binaire

7 Segments

A

B

C

D

a

b

c

d

e

f

g

Le transcodeur doit  transformer  un nombre binaire

de  4 bits  "DCBA" en  signaux logiques destinés à

piloter l'afficheur à 7 segments pour que ce dernier

affiche le chiffre hexadécuimal correspondant.

Exemple:   à  1010  en entrée doit  correspondre

1110111 en sortie   (soit "A" en hexadécimal).

Les différentes étapes:

1.  Etablir la table de vérité du transcodeur et en déduire les équations logiques des sorties en fonction des entrées ABC et D.

2.  Choisir 4  broches d'entrées et  7 broches de sorties du GAL 22V10  .

Créer un fichier avec les équations  en utilisant l'éditeur de texte notepad . (voir modèle  au dos de la feuille)

Sauvegarder le fichier avec l'extension    .pld   dans le répertoire c:\prologic\

3.  Exécuter la commande lc  nomFichier.pld dans une fenêtre DOS  pour transformer le fichier source en un fichier "jedec" destiné  au programmateur de réseaux logiques.

Examiner le contenu du fichier  nomFichier.jed  avec notepad .

4.  Utiliser le logiciel ISIS pour dessiner le schéma et tester  le fonctionnement du 22V10 programmé avec le fichier .jed

(Editer le composant 22V10  et sélectionner le fichier "JEDEC Fuse Map File"  précédemment créé avec prologic)

5. Si le dispositif fonctionne correctement en simulation, utiliser le programmateur de PLD pour  configurer le GAL 22V10 avec le fichier .jed

6. Câbler sur plaque de connections et vérifier le fonctionnement  du transcodeur obtenu

Syntaxe des fichiers sources PROLOGIC:

ET logique :  &

OU logique:   |

NON          :   !

affectation  :   =         (mettre un espace avant et après)

fin  de ligne:   ;

broche        :   pin

/* commentaire */

/***************************************************************/

/*        Exemple :   broche23 =  NON(broche1) ET broche2 OU broche3         */

/***************************************************************/

include P22v10.h ;   		/* Fichier à inclure */

define A =  pin1;			/* On peut associer des noms  aux pattes */

define B =  pin2;

define C =  pin3;

pin23  =  !A &  B | C;	         	 /* Equation logique de la sortie 23 */

pin23.oe = 1;		         	 /* OE = Output Enable   est utilisé pour gérer la haute impédance*/

/*  ici la sortie 23 est toujours validée */