### TP3

### Transcodage BCD / 7 segments

### __

But du TP :

Etudier une association compteur intégré – transcodeur 7 segments - afficheur

A) Etude du  compteur 4029 :

- Régler le générateur de fonctions pour obtenir un signal d'horloge carré 0-5V de fréquence  inférieure à 1Hz

- Connecter des diodes électroluminescentes sur les sorties Q3Q2Q1Q0 /TC et relever la table de vérité pour les modes suivants :

a) Compteur binaire

b) Compteur décimal

Indiquer dans chacun des cas les niveaux logiques à affecter aux entrées  Up/Down    Bin/Décimal  Preset et Carry-in

- Déduire de l'essai précédent l'allure des chronogrammes des sorties Q3Q2Q1Q0 et /TC  pour le mode compteur  décimal.

B) Etude du transcodeur 4511 :

- Relier les sorties du compteur aux entrées du transcodeur et les sorties du transcodeur à l'afficheurs à sept segments.

Indiquer  le rôle des entrées LE  /BI et /LT.

Concevoir et tester un dispositif  basé  sur les circuits précédents qui charge  5 au passage par 0 (preset) et décompte

5 4 3 2 1 0 5 … en boucle.

Les afficheurs sont composés de sept diodes à cathode commune, des résistances sont branchées en série avec les diodes pour limiter l'intensité.

L'entrée B7 permet de sélectionner un afficheur.

B0

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

a

b

c

d

e

f

g

a

b

c

d

e

f

g

a

b

c

d

e

f

g

Cathode