### TP4

### Conversion Numérique-analogique et analogique -numérique

### __

But du TP :

Réaliser un générateur de rampe avec un compteur binaire CD4040 et un réseau R/2R intégré et utiliser ce montage pour la réalisation d'un convertisseur analogique-numérique.

A) Etude du  compteur 4040 :

- Etudier la documentation et donner le schéma de câblage pour réaliser un compteur binaire modulo 256.

(le compteur retourne à 0 lorsque la sortie 28  passe à 1).

- Tester le bon fonctionnement du compteur (afficher les sorties sur le bargraph à LED)

B) Réseau R/2R

- Connecter les sorties numériques Q0….Q7 du compteur au réseau R/2R  en respectant l'ordre des poids croissants.

Oscilloscope

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

Repère

- Relever  la tension Vs(t)  obtenue:

- Mesurer Vs minimum et Vs maximum

- Calculer le pas  et comparer à la valeur théorique

- Connecter la sortie Q3 à l'entrée RESET du compteur

et relever de  Vs(t) et H(t) simultanément

- Interpréter les figures obtenues

- Mesurer le pas sur l'oscilloscope et comparer aux valeurs précédentes

C) Transformation du montage précédent en CAN

Oscilloscope

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

Repère

Compteur

4040

&

G

Fin

Raz

Départ

H

+5V

Ue

10K

5,1V

I I I I I I I I

Dispositif d'affichage N

- Relever N pour plusieurs valeurs de Ue  comprises entre 0 et  5 V  et représenter graphiquement  N = f(Ue)

- Commenter les résultats obtenus.