- TP1: Création et chargement d'un programme

- dans le microcontrôleur MSC1210Y5

- ___

- Travail préparatoire

- 1) Créer un répertoire personnel  commençant par vos initiales suivies de 'info'    (Exemple :  C:\XXinfo).

- Vous  utiliserez ce répertoire pour stocker vos fichiers.

- A la fin de chacune des séances, il est conseillé de copier ce répertoire sur votre compte informatique réseau ou sur clé USB.

- 2) Copier dans ce répertoire le fichier contenant les définitions des registres : Reg1210.inc  (Utilisez  'Rechercher' pour le trouver)

- Utilisation de l'environnement de développement intégré Keil uVision2'

- 3) CREATION DU FICHIER  'PROJET'  (projet1.uv2)

- Le fichier projet contient le nom du microcontrôleur,  les options et la liste des fichiers  qui seront utilisés pour la création du fichier exécutable.

- a) Lancer le programme Keil uVison2

- b) Créer un nouveau projet:  Projet, New Projet,  sélectionner votre répertoire personnel et choisir un nom

- (projet1.uv2 par exemple)

- Sélectionner la cible 	: Projet, Select Target, TI puis MSC1210Y5

- Définir les options   	: Projet, Options for Target,  Xtal  : 11.052, output  : cochez create HEX-file

- c)  Créer un nouveau fichier et l'enregistrer sous le nom  source1.a51  :  Files, New, Save …

- Ce fichier contiendra le programme source en langage machine (voir  4)

- Ajouter le fichier créé au projet : Projet, Target groups files, groups/addfiles, sélectionner un groupe puis Add files to group pour ajouter le fichier "asm-source-file"  source1.a51

- 4) ECRITURE DU FICHIER  'SOURCE'  (source1.a51)

- Ce fichier contient la liste des instructions à exécuter. Il s'agit d'un fichier ASCII qui peut être écrit avec n'importe quel éditeur de textes, on utilisera ici l'éditeur intégré.

- Format d'une ligne type :

- Etiquette	  	 mnémonique  	;Commentaires

- Ecrire le fichier source1.a51 ci-dessous.

- Les commentaires sont facultatifs  mais les espaces ou tabulations sont obligatoires.

$TITLE (Test PORT 0)

; Le programme configure les 8 pattes du PORT0 en sorties et initialise celles-ci à 0.

; Il entre ensuite dans une boucle sans fin qui incrémente le  PORT0.

; Horloge: quartz 11.052MHz  -> TH= 0.09 microseconde environ

$INCLUDE (Reg1210.inc)	;insertion du fichier de définition des symboles utilisés

;ce fichier  associe des symboles aux  adresses des registres

;(Exemple:        P0	DATA   80h  permet d'utiliser le symbole P0 à la place de l'adresse 80h  pour le port0 )

org 0000h	;adresse du reset

debut:	mov P0DDRL,#55h	;initialisation des registres de direction du port0 en sorties "CMOS"

mov P0DDRH,#55h

mov P0,#00h	; mise à 0 des 8 pattes du port0

boucle:	inc P0		;on incrémente le port0 à chaque passage

sjmp boucle

end

5) CREATION DU FICHIER "EXECUTABLE"  (projet1.hex)

Utiliser la commande:  Projet, Build Target

La commande Build  exécute automatiquement les trois tâches suivantes:

- L'assemblage: L'assembleur (a51.exe) transforme le fichier source en fichier binaire. Les mnémoniques sont remplacées  	  par du code binaire et les étiquettes par des adresses. On obtient le fichier objet  (projet1.obj)

- L'édition des liens:L'éditeur de liens (bl51.exe)  permet de regrouper en un seul fichier plusieurs fichiers objets et 	  	  recalcule les adresses d'implantation des instructions. On obtient le fichier  binaire projet1.

- La création du fichier HEX:Le programme oh51.exe transforme le fichier binaire en un fichier téléchargeable au format 	  HEX  : projet1.hex

- 6) CHARGEMENT  ET EXECUTION

- a) Charger le fichier projet1.hex dans la mémoire programme du microcontrôleur  avec le programme download.exe

- On peut automatiser le lancement  de download:  Projet, Options for Target, output, Run user program #1…

- b) Brancher la sonde d'oscilloscope successivement sur les broches 1,2…8 du PORT0 .  Commenter les oscillogrammes obtenus.

c) Déterminer à l'aide de l'oscillogramme  du bit de poids faible la durée d'exécution d'un passage dans la boucle, combien cela fait-il de cycles d'horloge?

7) SIMULATION et "DEBOGAGE"

Le simulateur  permet la mise au point et le test d'un programme avant son implantation dans le microcontrôleur.

On peut:

- suivre l'exécution du programme instruction par instruction (pas à pas)

- afficher et modifier les contenus des mémoires et des registres

- placer des points d'arrêt,

- etc…

a) Lancer le simulateur : Debug, Start

b) Afficher  si nécessaire la barre de débogage : view, debug-toolbar

c) Configurer les fenêtres pour voir simultanément

- le code source

- les registres : View, Project window, Regs

- la mémoire RAM à accès direct : View, Memory Window, Memory#1 Adress  D: 80h   (adresse du port0)

d) Exécuter le programme en pas à pas (step) et observer l'évolution du contenu du port0

e)  Dans la fenêtre registres :

- sec  indique la durée des instructions

- states  correspond à 4 périodes d'horloge (permet également de déterminer la durée des instructions)

- Utiliser states  pour trouver le nombre de cycles d'horloge  d'un passage dans la boucle?

- Calculer la durée correspondante, comparer à sec et au résultat de la question 6-c.

f) Afficher le contenu de la mémoire programme :    View, Memory Window, Memory#2 Adress  C: 0000h 	(C = Code)

- Combien d'octets sont-ils occupés par ce programme?

- Comment sont codées les instructions mov, inc et sjmp?

- Quelles sont les adresses des registres P0DDRL, P0DDRH et P0?

g) Afficher la fenêtre de désassemblage : View, Disassembly Window

-  Quelle est l'adresse de boucle?

-  Effectuer un reset, exécuter en pas à pas, observer l'évolution du registre PC  (Program-Counter)

et comparer PC à  l'adresse active dans la  fenêtre de désassemblage.

8)  UTILISATION DU LANGAGE C

Le programme précédent peut être écrit en C :

#include <reg1210.h>    /* ne pas oublier de copier le fichier reg1210.h dans votre répertoire de travail*/

void main(void)

{P0DDRL=0x55;

P0DDRH=0x55;

while(1==1)

{P0+=1;

}

}

- Le sauvegarder sous le nom  source2.c dans un nouveau projet appelé projet2.uv2

- Utiliser la commande Build Target pour lancer le compilateur C51.exe, l'éditeur de liens  et  créer le fichier projet2.hex

- Lancer le simulateur, afficher la fenêtre de désassemblage, comparer le contenu du 'main'  au programme en langage machine précédent.

-  En utilisant le pas à pas analyser ce que fait le début du programme de l'adresse C:0000 à l'adresse C:0007 .

Ex1:

Ecrire un programme qui recopie simplement les 8 bits du port 1 vers le port 0.

Simuler puis tester le programme sur la maquette, utiliser les interrupteurs miniatures pour fixer les niveaux logiques des entrées (port 1 ) et des  diodes électroluminescentes pour visualiser les sorties (port 0)

Ex2:

Ecrire un programme chronomètre qui incrémente le port 0 tous les 1/100  seconde, et le port1 toute les secondes

- Correction de la fin du TP1 …..pic….???

- Ex3:

- tempo	movlw  N2			1 cycle

- movwf COMPTEUR2		1

- temp2 	movlw N1			N2

- movwf COMPTEUR1		N2

- temp1	decfsz COMPTEUR1,f		N2*(N1+1)

- goto temp1			2*N2*(N1-1)

- decfsz COMPTEUR2,f		N2+1

- goto temp2			2*(N2-1)

- return				2

- call tempo			2

- Durée totale :             	5+N2(3*N1+4)  s

- Durée maximale de la tempo :  5+255*(3*255+4) = 0.1961 s

- Ex4 : Pour obtenir une temporisation de 1s il faut ajouter une troisième boucle :

- tempo

- movlw  N3			1 cycle

- movwf COMPTEUR3		1

- temp3	movlw  N2			N3 cycle

- movwf COMPTEUR2		N3

- temp2 	movlw N1			N3*N2

- movwf COMPTEUR1		N3*N2

- temp1	decfsz COMPTEUR1,f		N3*N2*(N1+1)

- goto temp1			2*N3*N2*(N1-1)

- decfsz COMPTEUR2,f		N3*N2+1

- goto temp2			2*N3*(N2-1)

- decfsz COMPTEUR3,f		N3+1

- goto temp3			2*(N3-1)

- return					2

- Durée :    5+N3(N2(3N1+4))+4)

- Soit N1 = 32  , N2 =100 ,N3 =100 pour obtenir environ 1s

- Ex5:

- ; Le programme configure les 8 pattes du PORTD en sorties et celles du PORTB en entrées

- ; Il recopie le PORTB dans PORTD en boucle

- ; Horloge: quartz 4MHz  -> 1cycle = 4T = 1 microseconde  )

- errorlevel -302, -306	; les messages d'erreur 302 et 306 ne seront pas affichés

- #include <p16f877.inc>		; inclure le fichier de définition des registres

- ORG 0x0000 		;adresse du reset

- goto main		;sauter à l'étiquette main

- ORG 0x0004     		;adresse des interruptions

- ;placer ici la routine de gestion des interruptions (pas utilisé dans ce TP)

- init				;SOUS_PROGAMME Initialisation

- bsf STATUS,RP0		;Page1

- bcf STATUS,RP1

- clrf TRISD		;configurer le PORTD en sortie pour sinus

- movlw 0xFF

- movwf TRISB

- bcf STATUS,RP0		;Page0

- clrf PORTD		;mettre à zéro les sorties du PORTD

- return

- main	;PROGRAMME PRINCIPAL

- call init

- debut	movf PORTB,W

- movwf PORTD

- goto debut	        	;aller à debut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             END

- Ex6 : Configurer les ports  et remplacer mowlw COMPTEUR3  par movlw PORTB