- Etude et modification  d'un programme

- en langage machine (suite du TP1)

- ___

- Quelques indications et instructions.

' A ,B, R0, R1..R7 ' sont des registres  de travail, on peut y stocker et manipuler des données codées sur 8bits.

P0 est le registre d'entrées-sorties du port 0 (8bits)

P0DDRL et P0DDRLH sont les registres de direction (Voir page 36 et 37)

La première colonne contient les 'étiquettes ' qu'on  utilise pour les sauts,  les branchements et les sous-programmes.

- Le ';' signale un commentaire (on peut  omettre les commentaires).

- L'instruction 'MOV destination, source' copie la source dans la destination.

- L'instruction 'DJNZ registre étiquette'  (decrement and jump if not zéro) enlève 1 au registre et saute à l'étiquette si le résultat

- n'est pas nul sinon le programme passe à la ligne suivante.

- 'CALL  étiquette' permet d'appeler le sous-programme indiqué par l'étiquette et 'RET'  de revenir au programme principal.

- 'JMP  étiquette' permet continuer le programme à la ligne indiquée par l'étiquette (jump).

1)  Créer un nouveau projet avec le programme en langage machine ci-dessous :

$INCLUDE (Reg1210.inc)

org 0000h

jmp debut		;saute  à l'étiquette 'debut'

;SOUS-PROGRAMME qui exécute 2 boucles  imbriquées pour ralentir le programme principal ( durée: environ 10ms )

tempo:	mov R0,#024h

encore:	mov R1,#0ffh

ici:	djnz R1,ici		;décrémente R1 et saute à l'étiquette "ici" si le résultat n'est pas nul

djnz R0,encore	;décrémente R0 et saute à l'étiquette "encore" si le résultat n'est pas nul

ret			;retourne au programme principal (après le CALL)

;PROGRAMME PRINCIPAL

debut:	mov A,#55h

mov P0DDRL,A	;initialisation des registres de direction

mov P0DDRH,A	;du port0 en sorties CMOS

mov  P0,#00h

boucle:	inc  P0   		; P0  reçoit  P0+1

call tempo		;pour exécuter le sous-programme 'tempo'

jmp boucle		;boucle infinie...

end

2) Simuler  le déroulement du programme en pas à pas

Noter la 'durée' de chacune des instructions en cycles microprocesseur  ( STATES dans la fenêtre qui affiche les registres  View, Project window, Regs)

En déduire la durée exacte du sous-programme tempo

- en cycles microprocesseur

- en cycle d'horloge ( 1 STATES = 4 Périodes d'horloge)

- en millisecondes    ( fréquence de l'horloge = 11.052 MHz)

Vérifier à l'oscilloscope.

3) Modifier le programme ci-dessus pour que 'tempo'  dure environ 1 seconde.

Utiliser le module à diodes électroluminescentes  pour  afficher les huit bits du port 0.

4)Ecrire un programme qui recopie simplement les 8 bits du port 1 vers le port 0.

Utiliser les indications des pages 36 et 37 pour configurer les registres de direction.

Simuler puis tester le programme sur la maquette, utiliser les interrupteurs miniatures pour fixer les niveaux logiques des entrées (port 1 ) et des  diodes électroluminescentes pour visualiser les sorties (port 0)

- Correction de la fin du TP1

- Ex3:

- tempo	movlw  N2			1 cycle

- movwf COMPTEUR2		1

- temp2 	movlw N1			N2

- movwf COMPTEUR1		N2

- temp1	decfsz COMPTEUR1,f		N2*(N1+1)

- goto temp1			2*N2*(N1-1)

- decfsz COMPTEUR2,f		N2+1

- goto temp2			2*(N2-1)

- return				2

- call tempo			2

- Durée totale :             	5+N2(3*N1+4)  s

- Durée maximale de la tempo :  5+255*(3*255+4) = 0.1961 s

- Ex4 : Pour obtenir une temporisation de 1s il faut ajouter une troisième boucle :

- tempo

- movlw  N3			1 cycle

- movwf COMPTEUR3		1

- temp3	movlw  N2			N3 cycle

- movwf COMPTEUR2		N3

- temp2 	movlw N1			N3*N2

- movwf COMPTEUR1		N3*N2

- temp1	decfsz COMPTEUR1,f		N3*N2*(N1+1)

- goto temp1			2*N3*N2*(N1-1)

- decfsz COMPTEUR2,f		N3*N2+1

- goto temp2			2*N3*(N2-1)

- decfsz COMPTEUR3,f		N3+1

- goto temp3			2*(N3-1)

- return					2

- Durée :    5+N3(N2(3N1+4))+4)

- Soit N1 = 32  , N2 =100 ,N3 =100 pour obtenir environ 1s

- Ex5:

- ; Le programme configure les 8 pattes du PORTD en sorties et celles du PORTB en entrées

- ; Il recopie le PORTB dans PORTD en boucle

- ; Horloge: quartz 4MHz  -> 1cycle = 4T = 1 microseconde  )

- errorlevel -302, -306	; les messages d'erreur 302 et 306 ne seront pas affichés

- #include <p16f877.inc>		; inclure le fichier de définition des registres

- ORG 0x0000 		;adresse du reset

- goto main		;sauter à l'étiquette main

- ORG 0x0004     		;adresse des interruptions

- ;placer ici la routine de gestion des interruptions (pas utilisé dans ce TP)

- init				;SOUS_PROGAMME Initialisation

- bsf STATUS,RP0		;Page1

- bcf STATUS,RP1

- clrf TRISD		;configurer le PORTD en sortie pour sinus

- movlw 0xFF

- movwf TRISB

- bcf STATUS,RP0		;Page0

- clrf PORTD		;mettre à zéro les sorties du PORTD

- return

- main	;PROGRAMME PRINCIPAL

- call init

- debut	movf PORTB,W

- movwf PORTD

- goto debut	        	;aller à debut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             END

- Ex6 : Configurer les ports  et remplacer mowlw COMPTEUR3  par movlw PORTB