DSP320LF28335

Prise en main de Code Composer Studio

____

But du TP:

Apprendre à utiliser CSS  et à programmer le DSP 320F28335 en  étudiant un  exemple simple.

1) Installer Code Composer V3.3 du CD  (ou télécharger la version gratuite V5 basée sur eclipse)

2) Installer les exemples et les headers sprc530.zip

(Répertoire par défaut  c:/tidcs/…. )

3) Lancer CCS en administrateur  et ouvrir  le projet:  c:/ticds/…..../timed_led_blink/example_2833xLEDBlink.pjt

Si vous utiliser CSS V5 il faut importer le projet…

4) Construire le projet (build all)

5) Connecter la carte de développement eZdsp TMS320F28335

6) Charger puis lancer le programme (menus File  et Debug) la diode près des connecteurs DB9 doit clignoter.

7) Placer un point d'arrêt à la première instruction après le main()

Tester le pas à pas en C  et en assembleur

8) Placer un point d'arrêt dans la routine d'interruption

Relancer (Run) après chaque arrêt, observer l'état de la diode, et placer la souris sur CpuTimer0.InterruptCount++  pour voir le contenu de cette variable.

9) Activer Clock View  dans le menu profile  et  noter le nombre de cycle entre deux appels de la routine d'interruption, à quelle durée cela correspond-t-il  si Fcycle = 150MHz

10) Modifier le programme pour que la diode clignote 100 000 fois par secondes (vérifier à l'oscilloscope )

11) Modifier la valeur de la PLL et vérifier les résultats obtenus

12) Mettre un point d'arrêt à la première instruction du fichier  DSP2833x_CodeStartBranch.asm  et redémarrer le programme, qu'elle est l'adresse se situe  la première instruction (view Dissassembly    ou Mixed Source/ASM)

Décompacter les sources de la librairie  pour étudier  le fichier startup  boot.asm,  ( rtssrc.zip se trouve dans c:/CCStudio_v3.3/C2000/cgtools/lib )