TP1: Echantillonnage d'une entrée analogique

Restitution sur une sortie numérique.

Le générateur de fonction est relié à l'entrée analogique 0 (AN0) sans filtre, le signal d'entrée doit être compris entre 0 et 5V (utiliser une diode zéner 5.1V pour protéger l'entrée… voir FIGURE 1).

Le programme lit l'entrée analogique et envoi le résultat sur les sorties du port  B à intervalles de temps réguliers Te.

Un réseau R/2R transforme l'information numérique en tension. (FIGURE 2)

Le début de conversion est automatiquement déclenché lorsque le TIMER 1 passe par la valeur contenue dans le registre de comparaison CCPR1. La fin de la conversion produit une demande d'interruption (voir FIGURE 3).

La routine d'interruption lit le résultat de la conversion et l'envoie sur le portB associé à un convertisseur numérique analogique

Travail demandé:

a) Etudier le programme "TP1.asm" en utilisant le fichier 30292C.pdf  qui décrit les registres du 16f877

1)  Vérifier et analyser le contenu binaire des registres de contrôles utilisés.

2)  Quelle est la durée d'une conversion analogique numérique en microsecondes  (horloge 4MHz) ?

3)  Quelle est la période d'échantillonnage Te  en microsecondes ? (un cycle machine correspond à 4 périodes d'horloge)

b) Débugage avec le simulateur :

1) Utiliser le mode pas à pas  pour contrôler   les valeurs des registres systèmes et périphériques concernés. (Modifier, si

besoin, le  registre TMR1  pour  accélérer le débugage).

2) Pour quelle valeur de TMR1 la routine d'interruption est-t-elle appelée ? Comparer au résultat a)

3) Quelle est la durée en microsecondes de la routine d'interruption ?

c) Tests sur la carte cible

1) Modifier la valeur  du registre de comparaison  pour échantillonner à Fe = 5kHz, compiler et charger le programme

dans le microcontrôleur. Vérifier en mesurant Te à l'oscilloscope.

2) Faire varier la fréquence du signal sinusoïdal d'entrée et mettre en évidence la fréquence de Shannon et le phénomène

de repliement du spectre (synchroniser de préférence l'oscilloscope sur le signal de sortie).

3) Déterminer   la fréquence Fe  maximale que l'on peut  obtenir , modifier le programme et vérifier à l'oscilloscope...

d) Réécrire le programme en langage C  et le tester . (Faire valider par l’enseignant lorsque ça fonctionne)

Utilisation de MPLAB avec le 16F877 (Rappels)

____

-  Télécharger la dernière version de MPLAB-IDE  sur le site www.microchip.com si nécessaire.

- Créer un répertoire personnel   TP1_AUTO pour y stocker vos fichiers.

- Lancer MPLAB-IDE (ignorer le message d'erreur concernant l'interface )

CONFIGURATION DE MPLAB :

- Utiliser le menu "Project  Wizard" 	-   device : 16f877

-   Microchip MPASM Toolsuite

-   Nom et répertoire du projet…

-   Ne pas ajouter de fichier au projet

- Menu "Configure" 	 -  configuration bits : . primary oscillator mode : XT

-  watchdog :   Off

-  ne pas modifier les autres options

- Menu"Debugger "  	-  select tool : MPLAB SIM"  pour activer le simulateur

- settings   pour indiquer  la fréquence d'horloge au simulateur : 4 Mhz

- Menu "File"		- "save Workspace"

ECRIRE LE FICHIER TP1.asm  ET L'INCLURE  AU PROJET :

- Le fichier TP1.asm  (listing au dos de la feuille)  peut être écrit avec un éditeur de texte  ou mieux directement avec

le menu   "File – New…"  et l'enregistrer dans le répertoire TP_AUTO.

-  Utiliser "Project" –> "Add Files to Project"  pour   inclure le fichier  "TP1.asm"

- Le menu "Projet – Build All" permet de compiler, faire l'édition des liens et créer le fichier TP1.hex

SIMULATION

-  La simulation permet de vérifier le fonctionnement  du programme avant son transfert dans la carte.

-  Afficher l'état des registres et de la RAM avec View – spécial fonctions registers – files registers  et watch

- "Window- Tile horizontally " améliore l'affichage

-  Le pas à pas permet d'exécuter le programme instruction par instruction

-  Placer des points d'arrêt et utiliser Run  pour les portions de codes trop longues à simuler (boucles )

-  On peut aussi demander d'exécuter jusqu'au curseur  de la souris (très utile)

-  "Run to cursor"  et "View - simulator trace" permettent de déterminer la durée d'une section de programme

- Sauvegarder l'environnement de travail  "File - save workspace"

CHARGEMENT DU PROGRAMME DANS LE MICROCONTROLEUR.

Pour charger le fichier Tp1.hex dans la mémoire flash du PIC :

- relier la carte de TP à un port série et utiliser le programme  " Picdownloader.exe".

- appuyer sur le bouton reset de la carte pour lancer le transfert.

Le fichier en langage d'assemblage :  TP1.asm

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

;		M1 SET

;		CONVERTION Analogique Numérique de la voie AN0 (sur 10bits)

;		Affichage du résultat sur le portB (les 8bits de poids forts)

errorlevel -302, -306	; les messages d'erreur 302 et 306 ne seront pas affichés

#include <p16f877.inc>		; inclure le fichier de définition des registres

;Définition des équivalences (comme le #define du C ) -----------------------------------------------------------

OLD_W		equ 0x20	;pour sauvegarder W

OLD_STATUS	equ 0x21	;Pour sauvegarder STATUS

;Définition des MACRO ------------------------------------------------------------------------------------------------

sauve_contexte MACRO

movwf OLD_W			;sauvegarde de W

swapf STATUS,W		; et de

movwf OLD_STATUS	; STATUS

endm

restaure_contexte MACRO

swapf OLD_STATUS,W	;restaurer W

movwf STATUS		; et

swapf OLD_W,f		; STATUS

swapf OLD_W,W		; ""

endm

;BRANCHEMENT AU RESET	------------------------------------------------------------------------------------

ORG 0x0000 		;adresse du reset

goto main			;sauter à l'étiquette main

;TRAITEMENT DES INTERRUPTIONS  ----------------------------------------------------------------------

ORG 0x0004  		;adresse de la  routine d'interruption

sauve_contexte

btfss PIR1,ADIF		;test AD int ?

goto fin_ad_int

movf ADRESH,W		;resultat de la conversion (8 bits depoids forts)

movwf PORTB		;envoi sur le port B

bcf PIR1,ADIF		;remettre à zéro l'indicateur

fin_ad_int

restaure_contexte

retfie

;PROGRAMME PRINCIPAL----------------------------------------------------------------------------------------

main

call init_portB		;PortB en sortie

call init_AD		;mode de fonctionnement du convertisseur

call init_TIMER1		;Echantillonnage déclenché..

call init_CCP2		;..par comparaison avec TIMER1

call init_INT		;La fin de conversion provoque une INT

debut	nop

goto debut	        		;boucle infinie

;LES SOUS_PROGAMMES

init_portB

bcf STATUS,RP1

bsf STATUS,RP0			;Page1

clrf TRISB				;PORTB en sortie

return

init_AD

bsf STATUS,RP0			;Page1

movlw 0x00

movwf ADCON1

bcf STATUS,RP0			;Page0

movlw 0x01			;45->TAD=8Tosc  ADON

movwf ADCON0

return

init_TIMER1

bcf STATUS,RP0			;Page0

movlw 0x09

movwf T1CON

return

init_CCP2

bcf STATUS,RP0			;Page0

movlw 0x20			;Valeur à comparer (=Tech pour AD)

movwf CCPR2L

movlw 0x00

movwf CCPR2H

movlw 0x0B			;CCP2 déclenche ADC et raz TMR1

movwf CCP2CON

return

init_INT

bcf STATUS,RP0			;Page0

bcf PIR1,ADIF

bsf STATUS,RP0			;Page1

bsf PIE1,ADIE

bcf STATUS,RP0			;Page0

bsf INTCON,PEIE

bsf INTCON,GIE

bsf ADCON0,GO

return

END

Schèma de câblage du TP1 :

Y2 Oscilloscope

Port B

0   2   4   6   7

1   3    5   7   (+5V)

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

B0

Sortie analogique

5,1V

Entrées Analogiques

GBF

Y1 Oscilloscope

An0

1K

PortB

PortD

PortC

PortA

Reset

FIGURE 1

FIGURE 2

TMR1H

TMR1L

CCPR1H

CCPR1L

Comparateur

RAZ

Prédiviseur

Horloge Tcycle

Début de conversion

Convertisseur

AD 10bits

Prédiviseur AD

Fin de conversion

Demande d'interruption

TAD

FIGURE3