- TP2: Transmission série asynchrone

- Communication entre le PIC et un terminal ASCII.

- Génération PWM

______

- Le but de ce TP est de faire communiquer le microcontrôleur avec  le PC par la liaison série asynchrone (USART).

A) Préparation

1) Utiliser la documentation du PIC 16F877  aux pages 98..104 pour répondre aux questions suivantes concernant

le  sous programme d'initialisation fourni ci-dessous:

a-  Pourquoi initialiser TRISC ?

b-  Quelle est la vitesse de transmission en bauds?

c-  Quel est le format du mot transmis (bit de start …etc..)?

3)  Expliquer  le rôle des boucles dans les sous-programmes recoit et envoi.

2)  Que fait le programme principal ?

3) Modifier le programme  pour renvoyer également  l'octet reçu vers le port B, configuré en sortie sur l'afficheur à LED

4) Assembler puis charger le programme dans le microcontrôleur

ERRORLEVEL -302, -306		; les messages d'erreur 302 et 306 ne seront pas affichés

#include <p16f877.inc>

ORG 0x0000 			;adresse du reset

goto main

ORG 0x0004     			;adresse des interruptions

;placer ici la routine de gestion des interruptions (pas utilisé dans ce TP)

;SOUS_PROGAMME Initialisation des ports

init_USART

bsf STATUS,RP0

bcf STATUS,RP1

bcf TRISC,6

bsf TRISC,7

movlw 0x24

movwf TXSTA

movlw 0x0c

movwf SPBRG

bcf STATUS,RP0

movlw 0x90

movwf RCSTA

return

recoit

btfss  PIR1,RCIF

goto recoit

movf RCREG,W

return

envoi	btfss PIR1,TXIF

goto envoi

movwf TXREG

return

envoi_ok

movlw'O'

call envoi

movlw'k'

call envoi

return

;PROGRAMME PRINCIPAL

main	call init_USART

call envoi_message

encore	call recoit

call envoi

goto encore

END

### B) Expérimentation

1) Lancer et configurer hyperterminal

-  démarrer, programmes, accessoires, communication, hypertrm

-  choisir un nom :  TERMPIC  par exemple.

-  connecter en utilisant :  diriger vers COM1 ou COM2 suivant le port utilisé

-  paramètres :  19200 bits/s – 8 bits de données -pas de parité– 1 bit de stop - pas de contrôle de flux

-  sauvegarder, quitter puis  relancer  TERM_PIC

2)  Appuyer sur le bouton RESET de la carte à microcontrôleur pour relancer le programme

Vérifier que le message 'Ok'  s'affiche correctement sur le terminal.

3)  Relever et analyser les oscillogrammes de l'entrée RX en maintenant la   touche 'a' du clavier appuyée :

- Quelle est la tension de la ligne au repos ?

- Mesurer la durée réelle d'un bit et comparer à sa valeur théorique à 19200 bits/s

- Identifier les bits de start, données, parité et stop,

- Comparer les bits de données au  code ASCII du 'a'  (01100001) que conclure sur les niveaux logiques de la

liaison RS232 du PC ? En déduire  le rôle du circuit d'interface MAX2432 placé entre le connecteur et le

microcontrôleur?

4)  Tester d'autres caractères.

(suite du TP2)  Commande d'un hacheur par PWM

___

##### C) Préparation

1- Calculer les valeurs de PR2 et du prédiviseur pour obtenir un signal PWM de fréquence 8 kHZ.

2- Quelles sont les valeurs de CCPR1L qui permettent d'obtenir les rapports cycliques suivants :

0 – 0.25 – 0.5 - 0.75 - 0.9 – 1

3- On souhaite modifier  manuellement la valeur de CCPRL1L par l'intermédiaire de la liaison série et hyperterminal  '+' pour  l'augmenter et '-' pour la diminuer.  La valeur de CCPR1L sera également  envoyée  sur le port B muni d'un afficheur à 8 diodes pour vérification.

Décrire l'algorithme du programme.

##### D) Expérimentation

1- Ecrire simuler et débuguer le programme

2- Relier la sortie PWM à l'oscilloscope

2-1- mesurer la période et comparer à la valeur souhaitée

2-2- relever le signal pour les valeurs de CCPR1L précédemment calculées.

3- Relier la sortie PWM au hacheur  faire varier le rapport cyclique et observer

M

_

RC2/CCP1  sortie   PWM

masse

PortB

PortD

PortC

PortA

Affichage

12V