- Identification d'un système

- _

- Partie 1 :

- Relevé de la réponse indicielle en "vitesse" d'un

- ensemble  variateur-moteur

- à l'aide d'un microconrôleur PIC

- _

- But du TP:	Relever la réponse à un échelon de commande d'un ensemble moteur-variateur .

- La période d'échantillonnage est imposée : Te = 1 ms

- Les fichiers obtenus  seront exploités dans le TP suivant  (conserver les…).

- Dispositif : 	Un microcontrôleur PIC 16F877 est relié à un PC par une liaison série asynchrone (USART) et à  un ensemble

- variateur-moteur muni d'un capteur de vitesse analogique (génératrice tachymétrique)

- La sortie PWM du microcontrôleur commande le système variateur-moteur

- Le capteur de vitesse est relié à une entrée analogique et les échantillons sont envoyés au fur et à mesure vers le PC par la liaison série.

- Questions préliminaires:

- a) Relever la constante de vitesse du capteur  k = …..V/tr/min

- b) Combien d'instructions peut-on exécuter entre  2 échantillons (on prendra 1Tcy par instruction)?

- c) Pourquoi un débit 19200bit/s   est-il suffisant pour la liaison série?

- Travail demandé:

- Le programme en langage C fourni ci-dessous :

- - envoie un signal  PWM sur la commande du variateur (échelon de commande) lors de l'appui d'une

- touche sur le PC (utiliser hyperterminal)

- - lit le capteur de vitesse tous les Te  et envoie  le résultat de la conversion vers hyperterminal

- par  la  liaison  série.

- - stoppe le moteur  et l'envoi des échantillons  après N= 250 mesures .

- a) Compléter le sous-programme d'initialisation pour déclencher automatiquement une conversion tous les Te = 1ms.

- b) Quelles est la période du signal PWM ?

- c) Quelles valeurs de  CCPR1L conduit à un rapport cyclique de 50% ?

- d) Compiler et transférer le programme dans le PIC

- e) Lancer et configurer hyperterminal

- f) Relancer l'exécution du  programme PIC par l'appui sur le bouton RESET

- g) Utiliser le menu Transfert..Capturer le texte…. pour stoker les valeurs obtenues dans un fichier (CAPTURE.TXT)

- Faire plusieurs essais avec des différentes valeurs du rapport cyclique (PWM) , mettre la valeur du rapport cyclique dans les noms de fichier ou noter les pour la suite du TP.

- h) Afficher les graphiques correspondants  aux fichiers capturés en utilisant les commandes  matlab suivantes (Il est commode de les écrire dans le fichier affiche.m ):

- y=lit_octets('CAPTURE.TXT');

- N= length(y);

- Te=0.001;

- t=[0:Te:(N-1)*Te];

- plot(t,y);

- Copier le "fichier fonction" lit_octets.m  ci-dessous dans le répertoire work de matlab

- function y=lit_octets(nom)

fid = fopen(nom,'r');

y = fread(fid,'uchar');

y=y';

i) Si la durée d'acquisition ne convient pas,  modifier la variable  N_points   recompiler et relancer une acquisition

j) Modifier le programme de façon à pouvoir modifier la  variables N_points  à partir d'hyperterminal .

On rappelle que N_points est une variable 16 bits (0 à 65536).

- //*********************************************************************************

- //                           Acquisition de la réponse à un échelon PWM

- //                    	                                                     Master1  INSSET

- //*********************************************************************************

- //*********************************************************************************

- //                                                  Fichiers à inclure

- //*********************************************************************************

- #include <16F877.h>

- #include <REG_16F877.h>

- #include <stdlib.h>

- //**********************************************************************************

- //   Facilités offertes par le compilateur pour accéder à l'UART....  getc, putc, kbhit  et printf

- //**********************************************************************************

- #use delay(clock=4000000)

- #use rs232(baud=19200, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7,parity=N,stream=COM)

- //***********************************************************************************

- //                                                  Variable globale

- //***********************************************************************************

- int16 Nb_points;

- //************************************************************************************

- //                                          Gestion de l'interruption A/D

- //************************************************************************************

- #int_ad

- ad_interrupt()

- {if (Nb_points>0)

- {putc(ADRESH); Nb_points--; }

- else

- {CCPR1L=0;disable_interrupts(int_ad);}  //Fini arrêter la capture…

- PORTB=ADRESH; 		                                                // pour test…

- }

- //*************************************************************************************

- //                                     Sous-programmes d'initialisation des registres à compléter

- //*************************************************************************************

- init_registres()

- {TRISB = 0;

- ADCON1 = 0;

- ADCON0 = 0x41;

- T1CON =   …..? ;

- CCPR2L =   ….? ;

- CCPR2H =   ….? ;

- CCP2CON = …? ;

- PR2 = 0xFF ;

- CCPR1L = 0;

- bit_clear(TRISC,2);

- CCP1CON = 0X0C;

- T2CON = 0X04;

- }

- //******************************************************************************************

- //  Fonction qui transforme les codes ASCII (0 à 255)  envoyés par hyperterminal en un entier  8 bits..

- //******************************************************************************************

- int8 lit_int8()

- {char x[4];

- int8 i=0;

- do

- {x[i]=getc();   putc(x[i]);    i++;}

- while ((i<3)&(x[i-1]!=0x0D)&(x[i-1]!=0x0A));

- x[i]=0;

- return(atoi(x)) ;

- }

- //****************************************************************************************

- //                                                        PROGRAMME PRINCIPAL

- //****************************************************************************************

- main()

- {  int Ton;

- Nb_points=250;

- init_registres();

- printf("\f\n\rRapport cyclique(Ton) 0..255)?");

- Ton=lit_int8();

- printf("\n\n\r MENU: 'Transfert-Capturer..' puis appuyer sur une touche...");

- while(!kbhit()){}

- CCPR1L=Ton;

- enable_interrupts(global);

- enable_interrupts(int_ad);

- while(1){}	//boucle infinite.

- }