TP7

Asservissement du déplacement angulaire d'un moteur équipé d'un codeur incrémental

____

Objectif du TP

Asservir le déplacement angulaire du moteur en utilisant un codeur incrémental

Les différentes étapes

1)  Utilisation du codeur incrémental

2)  Identification

3)  Mise au point de la boucle d'asservissement de vitesse (consigne en tr/s)

- méthode du modèle, calculs, simulation et tests sur le dispositif

4)  Mise au point de la boucle d'asservissement du déplacement (consigne en tr)

- simple correcteur proportionnel à simuler et tester sur la cible.

Dispositif expérimental

DSPIC 30F4011

PWM

Sens

Moteur

Codeur

Incrémental

Alimentation

Compteur

QEI

OC1

RD1

Variateur

Réducteur

QEA

QEB

INDX

Y en tours

Utilisation du codeur incrémental

1-1) Tourner à la main le moteur et relever à l'oscilloscope les signaux QEA et QEB du codeur  (utiliser les deux voies de l'oscilloscope), que constater vous lorsqu'on inverse le sens de rotation?

1-2) Utiliser le mode 'single' de l'oscilloscope pour capturer le signal "top par tour" (INDX)

1-3) Vérifier le bon fonctionnement  du compteur QEI et de la sortie PWM en utilisant le programme de test fourni avec le TP7 sur le site

1-4) Modifier le programme

1-4-1) pour que le top par tour remette à zéro  automatiquement le compteur QEI, vérifier.

1-4-2) Activer l'interruption associée à cette remise à zéro et écrire une   routine pour  compter les tours de codeur (incrémenter ou décrémenter simplement  une variable globale à chaque appel)

1-4-3) Ecrire une fonction qui retourne un "flottant" donnant la position de l'arbre de sortie du réducteur en nombre de tours (ex:  1,5 tr  représente un tour et demi)

1-5) Identification

1-5-2) Ajouter un menu "Identification"

1-5-3) Programmer le Timer3 pour obtenir une interruption tous les Te = 10 ms

Utiliser la routine d'interruption pour envoyer le déplacement en tours du de 		l'arbre de sortie du réducteur sur le port série.

1-5-4) Utiliser matlab pour afficher y(t) en tr et v(t) en tr/s

Identifier le dispositif à une fonction de transfert du 1er ordre

Calculer le correcteur par la méthode du modèle

Simuler le correcteur numérique associé

1-6) Ecrire le programme d'asservissement de vitesse le tester et  faites valider par l'enseignant.

La consigne sera envoyée par le port série, la touche 'Echap' doit arrêter le moteur.

L'asservissement doit  être écrit dans la routine d'interruption TIMER3

1-7) Asservissement du déplacement (consigne en tours Ex: 12,35 tr)

Principe : Calculer l'écart avec la consigne.

Cet écart, après multiplication par une constante k, servira de consigne de 		     vitesse.

C(z)

Consigne

en tr

V en tr/s

Correcteur

proportionnel

Pwm

k

Correcteur

PI

Vc

Sortie en tr

1-7-1) Simuler  la réponse à un échelon de consigne de déplacement (1tr par exemple )

Choisir  la constante multiplicative.

1-7-2) Ecrire et tester le programme, faire valider le travail réalisé lorsque ça 			fonctionne