TP4 :  Filtre RIF  par DSP

____

Le but de ce TP est d'implanter le filtre RIF réjecteur  (200 Hz) calculé dans le TP3  et de vérifier ses caractéristiques à l'aide d'un oscilloscope et d'un générateur de fonctions.

1)  Créer  un nouveau projet  avec les fichiers filtreRIF.m  et  crt0.s

2)  Modifier et compléter le fichier  filtreRIF.m  :

-  indiquer nombre d'échantillons à traiter

- copier les coefficients du filtre

- configurer les buffers circulaires  (MODCON)

- configurer  le fonctionnement du  multiplieur  (CORCON)

- écrire la routine d'interruption:

Stocker la valeur de l'entrée analogique

Calculer a0Xn+……… en utilisant REPEAT   et   MAC

Envoyer les 8 bits les plus significatifs  du  résultat sur le PORTD

3)  Vérifier le fonctionnement des buffers circulaires et le bon déroulement des calculs en simulation avec 3 coefficients (ECH = 3)

4)  Transférer le programme dan s le DSP  , appliquer un signal sinusoïdal sur l'entrée AN0 ,  relever le signal de sortie du réseau R/2R   et faire varier la fréquence.

;   filtreRIF.m

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

;La conversion de l'entrée analogique AN0 est déclenchée automatiquement par le TIMER3

;Lorsque la conversion est terminée le convertisseur déclenche une demande d'interruption

;la routine d'interruption  calcule et envoie les 8bits de poids forts du résultat   sur le port D

;Le programme principal aprés l'appel des sous programmes d'initialisation exécute une boucle infinie

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Ajouter  crt0.s  au projet.

; Ce programme initialise la pile et  les variables en RAM   et  se termine par un  goto _main

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.equ	ECH , 5		; nombre d'échantillons à traiter  (ECH est équivalent à 5 ici )

.global	_main               	; adresse de début du prog. principal

.global	__ADCInterrupt  	; adresse du vecteur d'interruption ADC

;..........................................................................................................................................................................................................................................

; Réservation de 2*ECH  octets en mémoire X .   Buffer_X  est l'adresse du premier élément

;..........................................................................................................................................................................................................................................

.section .xbss, "b"		; indique au  linker d'utiliser la mémoire RAM   X

buffer_X : 	.space 2*ECH

;.........................................................................................................................................................................................................................................

;Stockage des coefficients dans la mémoire Y

;.......................................................................................................................................................................................................................................

.section .ydata, "d"		; indique au  linker d'utiliser la mémoire RAM   Y  avec des données à initialiser

coeff:   		 .word 0xEE49, 0x1DF8, 0x5CE1, 0x1DF8, 0xEE49

;**********************************************

;   Le Programme principal

;**********************************************

.section        .text		; indique au  linker d'utiliser la mémoire programme

_main:		rcall   _init_dsp		;  appel des sous-programmes d'initialisation

rcall   _init_timer3

rcall   _init_portD

rcall   _init_adc

rcall  _init_int

boucle: 		nop			; boucle infinie....

bra boucle

;fin du_programme principal..........

;*********************************************

; Routine de traitement de l'interruption ADC

;*********************************************

__ADCInterrupt: :

;PARTIE à COMPLETER

;stocker l'entrée analogique dans le buffer_X

;calculer la sortie  du filtre

;envoyer les poids forts de la  valeur calculée sur le PORTD muni du réseau R/2R

bclr IFS0,#11		;réinitialise l'indicateur d'interruption ADC

RETFIE

;*******************************************

;    Les sous-programmes

;*******************************************

_init_dsp:

mov #????  ,W0		;  Choisir W10  et W8 pour  pointer sur les

mov W0,MODCON		;  buffers circulaires

mov #coeff,W0

mov W0,YMODSRT		; adrersse de début du buffer Y

ADD #(ECH*2)-1,W0	; calcul de l'adresse de fin

mov W0,YMODEND

mov #buffer_X,W0

mov W0,XMODSRT		;adrersse de début du buffer X

ADD #(ECH*2)-1,W0	; calcul de l'adresse de fin

mov W0,XMODEND

mov #????, W0

mov W0,CORCON		; Autoriser la saturation et le mode virgule fixe

mov #coeff,W10		; Initialisation des pointeurs W10 et W8

mov #buffer_X,W8

return

_init_portD:

clr TRISD			; portD en sortie

return

_init_timer3:

mov #0x8000,W0

mov W0,T3CON

mov #????,W0

mov W0,PR3		; Choisir la période du timer tel que  fe = 11025 Hz

return

_init_adc:

clr ADPCFG

mov #0x0400,W0

mov W0,ADCON2

mov #0x010A,W0

mov W0,ADCON3

mov #0x0000,W0

mov W0,ADCHS

mov #0x0001,W0

mov W0,ADCSSL

mov #0x8246,W0

mov W0,ADCON1

return

_init_int:

bclr IFS0,#11

bset IEC0,#11		; Autorisation des interruptions ADC

return

.end 					; fin du fichier