TP6 :  Filtre RIF  en langage C sur DSP

____

a) Télécharger  et décompacter le TP6

b) Créer un nouveau projet avec les fichiers fournis:

crt0.s    	:  Fichier de démarrage qui initialise la pile et les variables en RAM et lance  la fonction main ( )

du programme principal en langage C  ou   _main du programme en langage machine.

p30f6014.inc  	: Contient entre autres les noms de registres et leurs adresses pour les programmes  en langage machine

p30f6014.h      	: Contient entre autres les noms de registres et leurs adresses pour les programmes en C

p30f6014.gld  	: Fichier utilisé par l'éditeur de liens (linker) pour calculer les adresses d'implantation des programmes

menu.c		: Le programme principal qui débute par l'appel de la fonction main( )

port_serie2.c		: Un ensemble de fonction en C pour utiliser le port série N°2  (UART2)

calculs_acquisition.c: Les fonction pour initialiser le DSP et l'ADC , calculer les coefficients du filtre  et la routine

d'interruption ADC qui  "filtre"

C) Configurer mplab

Horloge    :  XT  PLL*16

Watchdog : disable

Vérifier que le compilateur C est installé (MPLAB C 30 C COMPILER)  C:\pic30_tools\bin\pic30-gcc.exe

D) Construire l'exécutable (BUILD) , le transférer dans la cible et le tester

HP

DSP

DAC

R/2R

D0

D7

xxx

Interface

PC

Sortie son

0 à  5V       AN7

Liaison série

Le PC doit lire en boucle le fichier "boogi.wav"

Le DSP filtre le signal reçu sur son entrée analogique AN7 et le renvoie sur les 8 bit de poids faible du port D

connecté à un convertisseur numérique-analogique.

Le programme de filtrage est configurable via la liaison série.

Utiliser le programme hyperterminal de windows pour communiquer avec le programme DSP

Configuration de la liaison série :  38400 bauds,8 bits , 1 bit de stop et pas de parité

Régler la fréquence de coupure du passe-bas à 400 Hz , écouter et commenter….

E) Compléter le programme avec un filtre passe-haut, l'utilisateur devra pouvoir choisir entre les deux filtres.

F) Tester le passe-haut.