Initiation au  DSPIC 30F6014

Utilisation des interruptions

Calculs en virgule fixe

_____

A) UTILISATION DES INTERRUPTIONS

a) Etudier et tester  le programme "INT_ADC.S"  qui utilise le timer pour déclencher la conversion analogique numérique et l'interruption de fin de conversion pour recopier l'entrée ADC0 sur le portD

1) Modifier le programme pour avoir  Fe = 44.1kHz, vérifier à l'oscilloscope

2) Modifier le programme pour :

-  incrémenter W0 dans la boucle principale

-  sauvegarder  W0 dans la pile  et le restaurer après utilisation dans la routine d'interruption

Vérifier le bon fonctionnement en simulant des  interruptions ADC et en examinant les registres

b) Ecrire un programme qui utilise l'interruption "Timer2 overflow"  pour faire clignoter la LED de la carte

1 fois par seconde (bit 0 du portD)

B) CALCULS EN VIRGULE FIXE

a) Calculer 0.125 * - 0.5  en utilisant  un codage en virgule fixe signé  1.Q15

Ecrire un programme pour tester la multiplication précédente avec MPY , l'exécuter en pas à pas (en simulation ) et noter  les valeurs des registres  avant et après multiplication.

1) avec CORCON = 0001

.  	2) avec CORCON= 0000

Noter et expliquer les différences observées

b) Comment multiplier   3.3 *  241  avec le maximum de précision en virgule fixe, expliquer et vérifier les résultats en simulation

#### Programme INT_ADC.S

;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

;La conversion de l'entrée analogique AN0 est déclenchée automatiquement par le TIMER3

;Lorsque la conversion est terminée le convertisseur déclenche une demande d'interruption

;la routine d'interruption  envoie les 8bits de poids forts du résultat de la conversion  sur le port D

;Le programme principal aprés l'appel des sous programmes d'initialisation exécute une boucle infinie

;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.global	__reset	               ;  adresse 000000 de la mémoire programme  ( voir fichier 30F6014.gld  )

.global	__ADCInterrupt  ;adresse du vecteur d'interruption ADC

.section   .text		;  indique au  linker d'utiliser la mémoire programme

;*************************************************************************************************

;   Le Programme principal

;*************************************************************************************************

__reset:		rcall   _init_timer3

rcall   _init_portD

rcall   _init_adc

rcall	_init_int

boucle: 		nop			; Le programme principal ne fait plus rien....

bra boucle

;fin du_programme principal..........

;*********************************************

; Routine de traitement de l'interruption ADC

;*********************************************

__ADCInterrupt:

mov ADCBUF0,W0		;lecture AN0

lsr W0,#8,W0			;décalage à droite de huit bits

mov W0,PORTD			;envoi en sortie

bclr IFS0,#11			;réinitialise l'indicateur d'interruption ADC

RETFIE

;*******************************************

;    Les sous-programmes

;*******************************************

_init_portD:

clr TRISD

return

_init_timer3:

mov #0x8000,W0

mov W0,T3CON

mov #100,W0

mov W0,PR3

return

_init_adc:

clr ADPCFG

mov #0x0400,W0

mov W0,ADCON2

mov #0x010A,W0

mov W0,ADCON3

mov #0x0000,W0

mov W0,ADCHS

mov #0x0001,W0

mov W0,ADCSSL

mov #0x8246,W0

mov W0,ADCON1

return

_init_int:

bclr IFS0,#11

bset IEC0,#11

return

.end   						; fin du fichier