Initiation au  DSPIC 30F6014

Echantillonnage d'une entrée analogique

_____

Il s'agit de mettre en évidence expérimentalement le phénomène de repliement du spectre (aliasing) .

Le générateur de fonction est relié à l'entrée analogique 0 (AN0) sans filtre, le signal d'entrée doit être compris entre 0 et 5V (utiliser une diode zéner 5.1V pour protéger l'entrée…).

Le programme lit à intervalle de temps régulier l'entrée analogique et  envoie les  8bits de poids forts de la valeur lue sur un port parallèle  associé à un convertisseur numérique analogique (ici un simple réseau R/2R)

a) Débugage en mode pas à pas

Etudier le programme "POLLING" configuration des registres, etc.. en l'exécutant  en mode pas à pas  en affichant  les registres systèmes et périphériques concernés. (Utiliser le fichier 70046b.pdf pour  la description des registres)

b) Repliement du spectre

La durée de la boucle d'attente qui teste le Timer1 (polling) permet de régler la période d'échantillonnage. Modifier sa valeur  pour échantillonner à Fe = 8kHz.

Faire varier la fréquence du signal sinusoïdal d'entrée et mettre en évidence la fréquence de Shannon et le phénomène de repliement du spectre, mesurer la période  à l'oscilloscope,  synchroniser de préférence l'oscilloscope sur le signal de sortie

Modifier le programme pour avoir  Fe = 50kHz, vérifier à l'oscilloscope ...

Tester la  rapidité en supprimant  la boucle d'attente et mesurer la période d'échantillonnage  comparer à la vitesse du convertisseur ADC… et conclure….

d) Envoyer le signal vers la sortie T1PWM, filtrer par un circuit RC passe-bas (RC > 0,1 s)  et observer les signaux avant et après filtrage lorsque la fréquence d'entrée est très basse (1Hz) puis augmenter la fréquence

e) Remplacer   l'adressage direct par l'adressage indirect dans la boucle principale du programme polling, vérifier en pas à pas le bon fonctionnement.

Utilisation de MPLAB avec le DSPIC30F6014

____

- Créer un répertoire personnel   TP_DSP1 pour y stocker les fichiers du  projet .

- Lancer MPLAB-IDE (ignorer le message d'erreur concernant l'interface  l'interface )

- Utiliser le menu "configure" -  select device  30F6014

- configuration bits : . primary oscillator mode : XT  wPLL 4x

. watchdog :   disable

- "Debugger "  -  select tool : MPLAB SIM"  pour activer le simulateur

- settings   pour indiquer  la fréquence d'horloge au simulateur  (7.3728Mhz)

- Le fichier TP1.s  (listing au dos de la feuille)  peut être écrit avec un éditeur de texte (notepad)  ou mieux directement avec le menu

"File – New…" et l'enregistrer dans le répertoire TP_DSP1.

- Créer  un nouveau projet et  y inclure le fichier  "TP1.s"   et le  fichier  "P30F6014.gld."

- Le menu "Projet – Build .." permet de  compiler, faire l'édition des liens et créer le fichier TP1.hex

- Vous pouvez maintenant Simuler  et ainsi vérifier le fonctionnement  du programme:

-  Afficher l'état des registres et de la RAM avec View – spécial fonctions registers – files registers  et watch

- "Window- Tile horizontally " améliore l'affichage

-  Le pas à pas permet d'exécuter le programme instruction par instruction

-  Placer des points d'arrêt et utiliser Run  pour les portions de codes trop longues à simuler (boucles )

-  On peut aussi demander d'exécuter jusqu'au curseur  de la souris (très utile)

- Sauvegarder l'environnement de travail  "File - save workspace"

- Pour charger le programme dans le DSP utiliser " Programmer-Select programmer –MPLAB  ICD2"   , l'inter face  ICD2 doit  alors être connectée , la commande program  lance le transfert.

-Déconnecter l'interface pour  que le dsp exécute le programme

Le fichier en langage d'assemblage :  TP1.S

;--------------------------------------------------------------------------------------------

;Le programme lit en boucle à intervalles de temps réguliers l'entrée analogique

;et envoie les 8bits de poids forts du résultat de la conversion  sur le port D

;Le Timer 3 est utilisé pour fixer l'intervalle de temps entre 2 conversions

;Le programme scrute en permanence le timer 3  (on n'utilise pas les interruptions )

;--------------------------------------------------------------------------------------------

.global	__reset	;  adresse 000000 de la mémoire programme  ( voir fichier 30F6014.gld  )

.section        .text	;  indique au  linker d'utiliser la mémoire programme

__reset:		rcall   _init_timer3    ;  appel de sous-programmes

rcall   _init_adc

rcall   _init_portD

boucle1:		clr TMR3

boucle2:		mov TMR3,W0

mov #0x2E5,W1

sub W0,W1,W0

bra LT,boucle2			; on attend 0X300

mov ADCBUF0,W0			;lecture AN0

lsr W0,#8,W0			;décalage à droite de huit bits

mov W0,PORTD			;envoi en sortie

bra boucle1

;******************************************

;fin du_programme principal

;*******************************************

;*******************************************

;    Les sous-programmes

;*******************************************

_init_portD:

clr TRISD

return

_init_timer3:

mov #0x8000,W0

mov W0,T3CON

mov #0xFFFF,W0

mov W0,PR3

return

_init_adc:

clr ADPCFG

mov #0x0400,W0

mov W0,ADCON2

mov #0x010A,W0

mov W0,ADCON3

mov #0x0000,W0

mov W0,ADCHS

mov #0x0001,W0

mov W0,ADCSSL

mov #0x82E6,W0

mov W0,ADCON1

return

.end   						; fin du fichier