TP1

Prise en main des outils de développement  Xilinx (1ère partie)

____

But du TP :

1) Saisir en VHDL, simuler, implanter et tester un circuit  simple dans un FPGA.

2) Comparer les temps de propagations réels à ceux donnés par le compilateur.

3) Implanter et tester un diviseur  puis  un compteur/décompteur  décimal à 4 bits

A

B

C

S =  A.B + C

Passer les deux écrans suivants sans les modifier

Référence du composant cible

Outils Xilinx

b) Créer un nouveau

composant VHDL

a) Créer un nouveau projet  VHDL

fctABouC

Circuit proposé :

Saisir les nom des entrées et sorties pour la création automatique de la déclaration « entity »

Compléter  et sauvegarder le fichier « ABouC.vhd » avec l’équation  logique :

c) Simulation  logique du circuit  créé  (avant routage) :

;

Test1

Cochez

Durée de simulation

Cliquez sur les zones bleues pour construire les signaux de test

Sélectionner Behavioral Simulation pour accéder au menu du simulateur  et lancer la simulation

Remarque importante :

Cette simulation ne tient pas compte des limites et imperfections du composant cible,

elle ne  garantie donc pas le  bon fonctionnement du circuit final.

d) Définition des contraintes de routages :

Pour définir les broches d’entrées et de sorties à utiliser, niveaux électriques, etc..

Cliquez

puis

Utilisez les pattes connectées aux interrupteurs de la carte d’évaluation

Lancer  “XST” qui synthétise le circuit en utilisant les ressources du composant

Consulter le fichier “Synthesis Report”

Et  noter:

Le temps de transfert total maximum entre une entrée et la sortie

Les ressources utilisées (LUT, Buffers…)

Afficher le schéma technologique et cliquez dessus pour faire apparaître sa structure. Placer la souris sur la LUT et notez l’équation logique utilisée.

e) Placement et routage dans le composant cible :

d) Synthèse logique :

f) Simulation  après le « placement – routage

Cette simulation tient compte des temps de propagation

des signaux dans le composant.

Utilisez la barre d’outils pour agrandir et placer des curseurs de façon à mesurer le temps de propagation entre une entrée et la sortie

g) Création du fichier de configuration et transfert dans la cible par l’interface JTAG

Le logiciel IMPACT détecte 2 composants accessibles par l’interface JTAG :

le FPGA xc3s200

la mémoire flash série xcf02s

Associer le fichier de configuration« abouc.bit »

au fpga  et ne  pas associer de fichier à la

mémoire série.

Cliquez avec le bouton droit sur le fpga pour faire apparaître le menu contextuel et choisir program… pour transférer le fichier « .bit » dans la « ram »  de configuration du composant

h) Vérifier que le circuit réalise la fonction demandée en actionnant les interrupteurs  et en observant l’état logique de la diode de sortie sur la carte d’évaluation.

Cliquez sur  « PROM File Formater »

Choisir le type du fichier  à créer

Et saisir un nom…

i) Vérifier que le contenu de la RAM de configuration est perdu en cas de coupure de l’alimentation

j) Le fichier de configuration peut être stocké dans une mémoire flash externe de façon permanente

A la mise sous tension le contenu de cette mémoire permanente est transféré automatiquement par une connexion série synchrone dans la  « ram »  de configuration du  FPGA .

Ce mode est autorisé si les  cavaliers sur la carte sont positionnés correctement ( voir documentation de la carte d’évaluation)

Choisir la mémoire à utiliser ou autodétect

Indiquer le fichier « .bit » à utiliser

Lancer la génération du fichier PROM

Basculer vers la fenêtre JTAG

Faire apparaître le menu contextuel

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur la mémoire Flash :

assigner le fichier « .mcs »

lancer program…

Vérifier que le FPGA se configure automatiquement au démarrage en coupant et en remettant l’alimentation  de la carte .

- Ex1)  Mesure expérimentale d’un temps de propagation et comparaison au résultat de la simulation post-routage.

- Créer un nouveau projet VHDL qui implante une fonction ‘NON’

- Choisir deux  broches libres du connecteur A2 (par exemple la broche D5 et D6).

- Compiler, simuler et programmer  le composant par l’interface JTAG

- Relier la sortie de la fonction NON à son entrée  de façon à obtenir un oscillateur.

- Brancher  un oscilloscope de bande passante suffisante et  mesurer la période du signal.

- En déduire le temps de propagation, comparer ce résultat aux informations données par

les outils Xilinx.

- Ex2)  Diviseur  d’horloge .

- Créer un nouveau projet VHDL qui implante une fonction ‘DIVISEUR’ (cf.listing 1)

-  Associer la  broches L14 (bouton poussoir) à l’entrée du diviseur et K12 (led 0) à sa sortie.

-  Compiler, simuler et programmer  le composant par l’interface JTAG

-  Vérifier le bon fonctionnement (attention aux rebonds du bouton poussoir).

- La broche T9  du  FPGA est reliée à un oscillateur 50MHz sur la carte de développement

-  Faire les modifications au projet pour que la diode led0  change d’état toutes les

0.5 secondes.

-  Noter et commenter les ressources utilisées, (nombre de bascules...)

Listing 1 :

entity diviseur is

generic(MAX : integer:=5);

Port ( clk : in  STD_LOGIC;

s : out  STD_LOGIC);

end diviseur;

architecture Behavioral of diviseur is

signal EP,EF :   STD_LOGIC;

begin

-- Calcul de l’état futur :

EF <= not(EP);

-- Mise à jour de l’état présent :

process (clk)

variable i: integer range 0 to MAX;

begin

if (clk'event and clk='1') then

i:=i+1;

if i=MAX then

EP <= EF;

i:=0;

end if;

end if;

end process;

--Calcul de la sortie :

s<=EP;

end Behavioral;

Ex3)  Implanter, simuler puis tester un Compteur/Décompteur  décimal à 4 bits avec remise à zéro synchrone prioritaire et gestion de retenue (listing 2).

Affectation des broches :

horloge  H 	:   	L14

entrée retenue	: 	F12

remise à zéro	:	M13

sens		:	G12

sortie  S(4..0)	:	N14 L12 P14 K12

sortie retenue	: 	P13

listing 2 :

entity compteur_decimal is

Port ( H : in  STD_LOGIC;							--entrée horloge

up : in  STD_LOGIC;							--sens de comptage

cai : in  STD_LOGIC;							--entrée retenue

cao : out  STD_LOGIC;							--sortie retenue

s : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);					--sortie binaire 4 bits

raz : in  STD_LOGIC);							--remise à zéro

end compteur_decimal;

architecture Behavioral of compteur_decimal is

signal EP,EF:STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0):="0000";

begin

process(H)

begin

if (H'Event and H='1') then

if RAZ='1' then EF<="0000";cao<='0';

else

if cai='1' then

if up='1' then

if EP="1001" then EF<="0000";cao<='1';

else 	EF<=EP+1;cao<='0';

end if;

else

if EP="0000" then EF<="1001";cao<='1';

else	EF<=EP-1;cao<='0';

end if;

end if;

else cao<='0';

end if;

end if;

end if;

end process;

EP<=EF;

s<=EP;

end Behavioral;

Ex4)  Implanter, simuler et tester un transcodeur  « binaire/sept segments » (listing 3).

Affectation des broches :

Entrees binaires	   	   :    H13 H14 G12 et  F12  (swich de la carte de développement)

Sorties  segments   	   :    Voir le fichier  UG130.pdf   qui décrit la carte .

Activation de l’afficheur 0   :    D14  (anode de l’afficheur 0)

Listing 3 :

entity transcodeur_Bin_7Seg is

Port ( e : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

s : out  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));

end transcodeur_Bin_7Seg;

architecture Behavioral of transcodeur_Bin_7Seg is

begin

with  e  SELect

s<= "1111001" when "0001",   --1 ….

"0100100" when "0010",   --2

"0110000" when "0011",   --3

"0011001" when "0100",   --4

"0010010" when "0101",   --5

"0000010" when "0110",   --6

"1111000" when "0111",   --7

"0000000" when "1000",   --8

"0010000" when "1001",   --9

"0001000" when "1010",   --A

"0000011" when "1011",   --b

"1000110" when "1100",   --C

"0100001" when "1101",   --d

"0000110" when "1110",   --E

"0001110" when "1111",   --F

"1000000" when others;   --0

end Behavioral;