TP3

Utilisation  de la bibliothèque de  symboles et des  blocs IP (Intellectual Properties)

____

Rappel :

Les IP (intellectual properties) sont des blocs fonctionnels paramétrables  que l’on peut insérer dans un schéma ou

dans un fichier VHDL.

But du TP :

Fabriquer un signal numérique sinusoïdal et l’envoyer sur un convertisseur R/2R.

Principe :

Un compteur balaye en boucle les adresses d’une mémoire contenant les échantillons du signal :

Horloge

Compteur binaire

Mémoire

FPGA

Convertisseur

R/2R

Oscilloscope

Ouvrir un nouveau projet en mode schéma comme dans le TP2.

Insérer un compteur binaire à 8 bits provenant de la bibliothèque des symboles  de Xilinx

Ajouter un nouveau fichier source au projet

Sélectionner « IP Coregen..

et choisir un nom de fichier

Sélectionner l’IP à configurer

Choisir les adresses et les

données codées avec 8 bits

(table de 256 mots de 8bits)

Consulter le fichier d’aide pour connaître le rôle des

Signaux ND , RFD et RDY

Pas de synchronisation

-128 à 127

Pas de signaux de contrôle

Construire le composant

Placer le nouveau composant sur le schéma

Interconnecter les composants (voir TP2)

Placer  et renommer les entrées/sorties

Attention : Pour associer des broches du FPGA aux entrées sorties utiliser ici le sous-menu :

« Assign Package Pins Post-Translate »

Travail demandé :

1) Créer et charger le fichier de configuration dans le FPGA par l’interface JTAG. (voir fin du TP2)

et observer à l’oscilloscope  le signal obtenu :

a)  Mesurer sa fréquence et comparer avec la fréquence théorique.

Le signal est formé de morceaux de sinusoïdes décalés car le réseau R/2R ne peut pas fournir de tensions négatives :  Vs varie de 0 à 3.3V lorsque la sortie numérique varie de 0 à 255 (unsigned).

Pour obtenir une vrai forme sinusoïdale il  faut translater la sortie numérique –128/127 vers 0/255.

Cela peut-être obtenu en inversant simplement le bit de signe (équivalent à ajouter 128).

b) Créer un nouveau fichier VHDL  « Change_signe.vhd »  qui effectue ce travail, transformer ce fichier en symbole, l’insérer dans le schéma, charger le nouveau fichier de configuration dans le FPGA et relever précisément le signal obtenu à l’oscilloscope.

- 3) On souhaite obtenir un signal sinusoïdal très précis de fréquence 1000Hz.

- - Proposer une solution dérivée du TP précédent, expliquer et évaluer l’incertitude sur la

- fréquence obtenue en prenant une incertitude relative de 1% pour l’oscillateur de la carte.

- Vérifier à l’oscilloscope et faire valider le résultat par l’enseignant.