TP6

Initiation au "Co-Design" avec picoblaze.

__

Il s'agit dans ce TP de développer une application FPGA ou vous devez créer à la fois du "circuit" (harware) et du "code" (software)

Partie 1: (Hardware uniquement)

Modifier l'application du TP5 pour que l'UART fonctionne à 9600 bauds.

Partie 2: (Hardware et Software)

Réaliser un  programmateur domotique journalier  pouvant gérer 8 sorties binaires  pour la mise en marche et l'arrêt d'un chauffe-eau, de radiateurs électriques, de volets roulants, etc...

Chaque sortie doit pouvoir être programmée individuellement avec l'heure de mise en marche et l'heure d'arrêt par le port série.

Utiliser les LED pour indiquer  les sorties actives.

Hardware:

Il faut ajouter un port de sortie  8 bit et le multiplexer  avec l'uart.

La sortie  "PORT_ID" du KCPSM3 permettra de sélectionner soit le port de sortie ou l'UART

Uart_Tx

CE

Multiplexeur

Port de Sortie 8 bit

CE

Pourquoi un seul bit  du PORT_ID suffit-il à commander le multiplexeur?

Compléter le schéma et  expliquer l'utilisation de la sortie "WRITE_STROBE" et des entrées "chip enable" CE  du port de sortie 8 bits et de l'uart_Tx .

Software

Il faudra modifier le programme pour décoder de nouvelles chaînes de  commande, stocker les heures de départ et d'arrêt et  gérer le sorties...

Faites valider les résultats obtenus.