TP2

Initiation à l'utilisation de SmartDesign

____

Introduction:

SmartDesign permet de tout interconnecter, fichiers HDL, schémas, cœurs IP fournis par actel,  cœurs IP  libres, micrôcontrôleurs, etc..  Il permet également de regrouper des éléments en  blocs logiques.

On l'utilise surtout pour créer   le fichier HDL principal ("Top-Level")  du projet  destiné au logiciel de synthèse.

A) Première partie :  Prise en main de SmartDesign(version 8.2)

La première partie du TP vous apprend à utiliser SmartDesign pour créer un fichier HDL "Top Level" sur  un exemple simple. Il s'agit d'interconnecter  le fichier AetBouC.vhd  avec un composant de la bibliothèque Actel  et de  générer le fichier HDL destiné à la synthèse logique de la fonction .

A

B

C

1) Ouvrir un nouveau projet comme au TP1 (A-1)

2) Lancer SmartDesign ->SmartDesign Component  le nommer  "tp2" par exemple.

La fenêtre intitulée "Canvas" est utilisée pour placer les composants, la fenêtre "Grid" pour les interconnecter

et la fenêtre  "Schematic" pour  afficher le schéma obtenu.

Définir "tp2" comme composant principal : Hierarchy->tp2   bouton droit   Set As Root

3) Utiliser File->Import Files  pour ajouter le fichier  AouBetC.vhd  du TP1 au projet puis placer ce fichier dans la

fenêtre "Canvas"  avec la souris  ou utiliser le bouton droit  et "Instantiate in …".

4)  Copier également dans "Canvas" une fonction  inverseuse  INV  prise dans   Catalog ->Actel Cell Library

5)  Utiliser "GRID" pour:

-  relier  la sortie de la fonction AetBouC à l'entrée de la fonction  INV en sélectionnant  le port dans une liste 		    déroulante obtenue par un clic de souris sur la bonne case..

-  connecter les autres ports : A,B,C et la sortie de la fonction INV au "Top Level", pour cela placer la

souris  sur chacun des ports et utiliser le clic droit : Promote To Top Level.

-  Vérifier les connections en affichant la fenêtre "Schematic"

6)  Fabriquer le fichier HDL :  clic droit dans la fenêtre "Canvas"  puis Generate Device

7)  Continuer avec la synthèse, le placement-routage et la programmation du composant comme cela à été décrit dans

le TP1  (A-4-5-7-8)

B) Deuxième partie : Configurer et utiliser des cœurs IP avec SmartDesign

Il s'agit de compter les secondes en binaire sur l'afficheur à diodes (bargraph)  de la carte d'évaluation en utilisant les blocs PLL et diviseurs d'horloges du composant M1AFS600.

Questions préliminaires :  (Utiliser la documentation du composant et des blocs IP pour y répondre)

a) Combien peut-on utiliser de blocs diviseurs d'horloges et de PLL?

b) Que peut-on utiliser comme entrées pour ces blocs diviseurs d'horloge?

c) Quelles sont les limites de fréquences des PLL?

Travail demandé:

Utiliser SmartDesign pour fabriquer une horloge de fréquence 1Hz  à partir de l'oscillateur interne RC 100MHz et  des   blocs IP de gestion d'horloge fournis par Actel (PLL, etc..)

L'horloge ainsi fabriquée actionnera un compteur binaire à 8 bits connecté au bargraph à LED qui comptera les secondes en binaire.

Oscillateur  100MHz

?

Compteur  binaire

Bargraph  à  LEDS

Faire valider le résultat  lorsque ça fonctionne.