TP2

Transformée de Fourier

Décodage  d'un signal numérique modulé en FSK

Influence du bruit

___

Il s'agit d'analyser un signal BF  modulé en FSK pour   retrouver la séquence binaire qu'il véhicule.

Ce signal a été enregistré dans un fichier  .wav   sur la fréquence radio-amateur  10.250MHz.

Première partie : analyse du signal

1) Afficher le signal en fonction du temps (wavread  permet de lire le fichier) et utiliser la loupe pour déterminer la durée d'un bit. Soit Tb cette durée

2) Utiliser la fonction fourier du TP1 pour afficher le spectre et  identifier précisément les deux fréquences contenues dans le signal.

Deuxième partie : extraction du signal binaire

On utilise l'algorithme du TP2 pour  calculer l'amplitude de deux composantes dans un morceau du signal de durée Tb.

Soit  C0 et C1  ces amplitudes ,  si C0 >C1 alors  le signal binaire vaut  "0" sinon il vaut "1".

On refait les opération précédentes  de Tb/4 en Tb/4 de  façon à résoudre les problèmes de synchronisation  (le maximum de précision serait obtenu en appliquant la méthode de Te en Te…)

1)  Compléter  et tester le programme ci-dessous

2)  Ajouter un bruit blanc centré de même amplitude que le signal et comparer les résultats

3)  A partir de quel niveau  de  bruit des erreurs apparaissent-elles ?

%TP3   Démodulation FSK

clear all;

hold off;

[y,fe,bits] = wavread('s10250b8.wav');

y=y';

Ne=length(y);

DUREE=(Ne-1)/fe;				% DUREE du signal en secondes

Te = 1/fe;						% intervalle de temps entre deux points

t=0:Te:DUREE;					% t contient les temps de 0 à DUREE de Te en Te

%AFFICHER Y(t)

à compléter….

%AFFICHER LE SPECTRE

à completer…

%DECODAGE

Tb= …..à compléter;				%duree 1 bit

Nb=Tb*fe;

f0=…..;

f1=…..;

w0=2*pi*f0;

w1=2*pi*f1;

cos0=cos(w0*(0:Nb-1)*Te);			% précalcul des constantes…

sin0=sin(w0*(0:Nb-1)*Te);

cos1=cos(w1*(0:Nb-1)*Te);

sin1=sin(w1*(0:Nb-1)*Te);

for  k=1:floor(Nb/2):Ne-Nb			% Calcul des amplitudes C0 et C1

A0=sum(y(k:k+Nb-1).*cos0);

B0=sum(y(k:k+Nb-1).*sin0);

A1=sum(y(k:k+Nb-1).*cos1);

B1=sum(y(k:k+Nb-1).*sin1);

C0=sqrt(A0^2+B0^2);

C1=sqrt(A1^2+B1^2);

if C0>C1

x(k:k+floor(Nb/2))=1;

else

x(k:k+floor(Nb/2))=0;

end

end

subplot(3,1,3);

plot(t(1:length(x)),x);