TP4

Etude d'un signal numérique modulé en PSK-2

Il s'agit d'analyser un signal BF  modulé en PSK-2  pour   retrouver la séquence binaire qu'il véhicule.

Ce signal a été enregistré dans le fichier  psk2 .wav .

Première partie : analyse du signal

1) Lire et afficher le signal   y  en fonction du temps et utiliser la loupe pour déterminer la durée  Tb  d'un bit et la fréquence  f0  de la porteuse.

2) Utiliser la fonction fourier du TP1 pour afficher le spectre. Quelle est la largeur de la bande occupée, comparer à la valeur théorique.

3) Ecouter le signal, que remarquer vous ?

Deuxième partie : extraction du signal binaire par démodulation synchrone

4) Calculer le produit   y2=  y.* cos(w0*t)  et l'afficher en superposition avec  le signal  y.

Utiliser hold on    pour  conserver le graphique  y    et   plot(t, y3,'g') pour  afficher en  y3 vert.

5) Même question avec y3= y.*sin(w0.t)

6) Comparer et expliquer les résultats obtenus.

7) Filtrage de y2 avec un filtre numérique du premier ordre.

%filtrage passe-bas

y4(1)=y2(1) ;

for k=2:length(y2)

y4(k)=(4*y4(k-1)+y2(k))/5 ;

end

Afficher  y4  en rouge  sur le même graphique que  y  et y2

8) Filtrer y3 et afficher  le résultat

9) Commenter les résultats

#### Modulation démodulation  QAM

_____

Le programme ci-dessous montre le principe de la modulation sur 2 porteuses en quadrature, le compléter en afficher les signaux binaires  mP et mI , comparer avec les signaux démodulés.

Quels sont les débits en bits/s et en bauds ?

clear all;

hold off;

Tb=0.002; 						% durée d'un bit

fe=10000;						% f échantillonnage

DUREE = 0.05;					% en secondes

% Signal  binaire

[mP,t]= NRZ(fe,Tb,DUREE);		% bits pairs

[mI,t]= NRZ(fe,Tb,DUREE);		% bits impairs

% Modulation

f0=1000;							% porteuse

yP=mP.*cos(2*pi*f0*t);

yI=mI.*sin(2*pi*f0*t);

y=yP+yI;

figure(1);

subplot(3,1,1);

plot(t,y);

% Démodulation synchrone

subplot(3,1,2);

plot(t,y.*cos(2*pi*f0*t));

subplot(3,1,3);

plot(t,y.*sin(2*pi*f0*t));

Le fichier   NRZ.m  est  dans le répertoire C:\SET de l'ordinateur  Physic1

%Fonction qui fabrique un  motif binaire m(t)  bipolaire  +/-1  aléatoire

function [m,t]=NRZ(fe,Tb,DUREE)

Te = 1/fe;

Ne=round(DUREE*fe);				% nbre de pts

DUREE =Ne*Te;					% duree est maintenant multiple de Te

t=0:Te:DUREE;					% t contient les temps de 0 à DUREE de Te en Te

clear m;

x=sign(rand(1,1)-0.5);

m(1)=x;

n=1;

k=0;

while(n<=Ne)

n=n+1;

tt=n*Te;

if (round(tt/Tb)>k)

x=sign(rand(1,1)-0.5);

k=k+1;

end

m(n)=x;

end