TP5  M1 SET

___

### Partie1 : Mise au point d'un filtre passe-bas

On souhaite réaliser un filtre passe-bas de fréquence de coupure à –3db   f0=3000Hz    et dont le module de la fonction de transfert est inférieur à –40db pour f1=4kHz.

On choisit une réponse de type "Butterworth"

1. Calculer l'ordre du filtre

2. Dessiner le diagramme de Bode asymptotique

3. Proposer un schéma de réalisation avec des filtres actifs et  dimensionner les composants utilisés.

4. Dessiner  le schéma  avec le logiciel ISIS en choisissant des composants électroniques courants.

5. Appliquer en entrée un signal sinusoidal de fréquence f et relever les signaux d'entrée et de sortie pour :

a)  f = 2kHz

b)  f  = 3kHz

c)  f = 4kHz

Comparer aux résultats théoriques

6. Relever la  le diagramme de bode fournit par le simulateur et le comparer au résultat de la question2

(Utiliser AC SWEEP ANALYSE  étudier  l'exemple SWEEP.DSN si besoin)

7. Revoir le choix des éléments si nécessaire.

Partie2 :  Boucle de Costas, démodulation du fichier psk2.wav (voir TP3).

1) Calculer les éléments des filtres passe-bas à utiliser.

2) Dessiner avec le logiciel ISIS le circuit électronique de la  boucle de Costas

Configurer le VCO pour que sa fréquence libre soit égale à la fréquence de la porteuse BF (voir TP3)

3) Vérifier son fonctionnement en  appliquant en entrée le signal provenant du fichier psk2.wav

#### SEUIL (comparateur)

#### Sortie binaire

Entrée du signal à démoduler