TP2

Utilisation de la transformée de Fourier pour détecter

la présence d'une composante sinusoïdale de fréquence connue

dans un signal s(t)

___

Partie théorique:

On cherche à détecter la présence d'une composante de fréquence f0 dans un signal s(t)

1)Etude du cas ou  s(t) = A.cos(2f0t -)   :   s(t) est un signal  de fréquence f0

-1-1)  Mettre s(t).cos(2f0t) sous la forme d'une somme de deux termes

- Donner l'expression du terme constant ? (Soit B ce terme)

- Quelle est la valeur moyenne de l'autre terme ?

- En déduire sans calculs  la moyenne

- 1-2) Faire le même travail  avec  s(t).sin( 2f0t)

- Donner l'expression du terme constant ? (Soit C ce terme)

- Quelle est la valeur moyenne de l'autre terme ?

- En déduire sans calculs  la moyenne

-1-3)  Comment  retrouver  l'amplitude A  à partir des deux termes constants ci-dessus ?

2)  Etudier le cas ou le signal  s(t) = cos(2f1t -) avec f1 différente de f0

s(t) ne contient pas de composante de fréquence  f0

Faire le même travail qu'au 1) et montrer que les moyennes sont nulles.

3) Faire le lien avec la transformée de Fourier de s(t) en f = f0

Partie pratique :

Lancer simulink depuis matlab et construire le modèle ci-dessous avec simulink (prendre les composants dans les bibliothèques :  "Sources, Math, Continuous, Sinks, Signal et System")

Un double clic permet de modifier les paramètres d'un composant.

- Fixer le gain K :  1/tout(length(tout))    (tout est le vecteur temps)

- Le générateur Sin ou Cos :

amplitude 	: 1

fréquence	: 1000

phase		: 0 pour Sin ou  pi/2 pour Cos

- Le générateur s(t)

amplitude 	: 1

fréquence	: voir questions ci-dessous

phase		: voir questions ci-dessous

- Le générateur de bruit : pour le neutraliser prendre valeur mini=0 et valeur maxi = 0.001

- Fixer la durée de simulation à 0.1 sec dans le menu Simulation Parameters

4) Vérifier l'allure des signaux sur le "scope1" , relever les valeurs minimales et maximales sur le "scope2" , l'indication

sur "Display"  et comparer aux valeurs théoriques (voir préparation)  pour :

- s(t)  sinusoïdal de fréquence f0 = 1000 Hz  sans bruit

- s(t)  sinusoïdal de fréquence f1 = 1100 Hz  sans bruit

5)  Etudier l'influence de la durée d'observation dans le cas ou f1 = 1100Hz (diminuer la durée de la simulation, observer    et conclure).

6) Etude de la sélectivité :      Montrer qu'il faut augmenter la durée de simulation si f1 = 1010Hz, expliquer.

7) Reprendre les simulations précédentes avec un signal  bruité (+/-2V

8) Tester d'autres signaux s(t)

Suite du TP1

__

Influence de la fenêtre d'observation sur le spectre d'un signal sinusoïdal

___

Utiliser le listing du TP1 pour étudier le spectre de y = 10*sin(2*pi*f1*t)

Choisir f1 = 2000Hz et fe = 10000Hz.

Relever le spectre obtenu pour les durées 0.1s ; 0.01s ; 0.001s ; 0.005s

Calculer dans chacun des cas le nombre de périodes analysées et conclure.