TP1

Signaux périodiques et spectre d'amplitude de signaux

Génération de signaux DTMF et écoute sur la carte son du PC

___

A) Etudier et tester le fonctionnement du programme ci dessous (Listing 1)

après avoir écrit et sauvegardé le fichier fourier.m (Listing 2 au dos de la feuille)

B) Soit f1 = 2000Hz et f2=100Hz

Commenter les graphiques et relever la l'amplitude des raies spectrales obtenues avec la fonction fourier pour les signaux ci-dessous. Comparer aux résultats théoriques..

a) y = 5 + 5*sin(w1*t)

b) y = sin(w1*t+pi/2)+sin(w1*t)

c) y = 2*sin(w1*t)+sin(w2*t)

d) y = 2*cos(w1*t)+sin(w2*t)

e) y = 2*sin(w1*t) .* sin(w2*t)

f) y = (1+cos(w2*t)).*sin(w1*t)

g) y = rand(1,Ne+1)

h) y = rand(1,Ne+1)-0.5

i) y = (1+cos(w2*t)).*sin(w1*t)+rand(1,Ne+1)-0.5

j) y = 0.5+1/pi*(cos(w1*t) - cos(3*w1*t)/3 + cos(5*w1*t)/5 - cos(7*w1*t)/7 )

k) y = un signal carré de fréquence 250 Hz

%Listing 1

clear all;				% efface toutes les variables

DUREE= 0.05;  	     		% DUREE du signal en secondes

fe = 8000;         		% nombre de points à calculer par seconde (fréquence d'échantillonnage)

Te = 1/fe;				% intervalle de temps entre deux points

Ne = DUREE/Te;			% nombre total de points

t=0:Te:DUREE;			% t contient les temps de 0 à DUREE de Te en Te

% CALCUL

f1=2000; 						% fréquence du signal à étudier

w1=2*pi*f1;						% pulsation

y=5*sin(w1*t);					% y contient les valeurs des N_points

%AFFICHER Y(t)

figure(1);		% ouvre une fenêtre graphique

subplot(3,1,1);	%partage la fenêtre en 3 lignes 1 colonne et affiche dans la case 1

plot(t,y);		% place les points et les relie

ylabel('Amplitude')

xlabel('temps en sec.')

%AFFICHER LE SPECTRE

[amplitude,phase,frequence]=fourier(y,fe) 	% analyse spectrale

subplot(3,1,2);						% pour afficher dans la 2ème case

plot(frequence,amplitude);

ylabel('Amplitude');

xlabel('fréquence en Hz');

C) Les signaux DTMF sont simplement obtenus en ajoutant 2 fonctions sinusoïdales

On utilise ces signaux pour générer les appels téléphoniques par exemple, on les utilise aussi pour communiquer dans un environnement fortement bruité.

Lorsqu'on appuie sur une touche de téléphone il produit un signal composé de la somme de deux sinusoïdes dont les fréquences sont fonction de la position de la touche sur le clavier:

f1= 697 770 852 941

f2=1209 1336 1447 1633

Pour écouter utiliser

sound(y,fe);   si  -1<y<1

soundsc(y,fe); quelle que soit l'amplitude de y

a) Fabriquer des signaux DTMF non bruité et bruité comparer leur représentation temporelle, leur spectre et les écouter.

Utiliser une durée de 0.1seconde  et  fe = 8000Hz  et     (en  téléphonie fe = 8000Hz      en audio qualité CD  fe= 44100Hz)

Conclure.

%LISTING  2

%fonction à sauvegarder sous le nom fourier.m dans le répertoire WORKS de MATLAB

function [amplitude,phase,f]= fourier(y,fe)

d=fft(y);			% d coefficients de la transformée de Fourier discrète

N=length(d);		% Nombre de points calculés par fft

a=2*abs(d)/N;		% amplitudes des composantes du spectre

a(1)=a(1)/2;		% cas de la moyenne a0

p=(angle(d));		% phases

f=0:fe/N:fe/2;		% les fréquences calculées

amplitude=a(1:length(f));

phase=p(1:length(f));

end